车辆PDI中，PDI是什么意思？

PDI(Pre Delivery Inspection出厂前检查)即车辆的售前检验记录。建议买车的人和销售人员一起把车检查一遍，不要盲目地在检验表上签字。签字就意味着用户认同了车辆售出时的状况。如果日后发现“没有备胎”，不能认定责任。

在所有的车辆在厂家被装车运走以前，还由销售部门所属的PDI检测部门进行终检

什么是PDI

很多人都不太清楚PDI是什么.PDI就是售前检查证明,是在一汽-大众的每一台车的《随车文件》中的1.4就是，必须要提车人签字的东西,现在我把PDI所包含的项目告诉大家,以便参考.


1.发动机号、底盘号、车辆标牌是否清晰，是否与合格证号码相符。
2.发动机号、底盘号、车辆标牌是否符合交通管理部门规定。
3.核对随车文件（与上牌照相关文件）是否正确。
4.目视检查发动机舱（上部和下部）中的部件有无渗漏及损伤。
5.检查发动机机油油位，必要时添加机油。
6.检查冷却液液位（液位应达到Max.标记）。
7.检查制动液液位（液位应达到Max.标记）。
8.检查助力转向液压油油位（油位应达到Max.标记）。
9.检查蓄电池状态、电压，电极卡夹是否紧固。
10.检查前桥、住传动轴、转向系及万向节防尘套有无漏油或损伤。
11.检查制动液储液罐及软管有无渗漏或损伤。
12.检查车身底板有无损伤。
13.检查轮胎、轮毂状态，调整轮胎充气压力至规定值。
14.检查车轮螺栓及自紧螺母拧紧力矩。
15.检查底盘各可见螺栓拧紧力矩。
16.检查车身漆面及装饰是否完好。
17.检查风窗及车窗玻璃是否清洁完好。
18.检查座椅调整功能及安全带功能。
19.检查内饰各部件及行李箱是否清洁完好。
20.检查所有电器、开关，指示器操控及操纵件功能。
21.检查刮水器各挡位功能及调整清洗液喷嘴喷射角度。
22.检查车内外照明灯、警报灯、指示灯及喇叭功能。
23.检查电动车窗玻璃升降、中央门锁及车外后视镜调整功能。
24.检查收音机功能；校准时钟。
25.检查空调功能。
26.查询各电控单元鼓掌存储。
27.检查随车文件及工具是否齐全。
28.装上车轮罩及点烟器。
29.试车：检查发动机、变速箱、制动系、转向系、悬挂系功能。
30.除去车内各种保护套、垫及膜。
31.除去车门边角塑料保护膜。
32.填写《保养手册》内的交车检查证明，加盖经销商PDI公章。



这个就是一个新车在交接前的重要环节，如果都按照这个要求去做了几乎就没有故障车出店了

PDI(Pre Delivery Inspection)出厂前检查，即车辆的售前检验记录。建议买车的人和销售人员一起把车检查一遍，不要盲目地在检验表上签字。签字就意味着用户认同了车辆售出时的状况。如果日后发现“没有备胎”，不能认定责任。在所有的车辆在厂家被装车运走以前，还由销售部门所属的PDI检测部门进行终。 http://baike.baidu.com/view/495053.htm

HMI是Human Machine Interface 的缩写，“人机接口”，也叫人机界面。人机界面（又称用户界面或使用者界面）是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介， 它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在 着人机界面。HMI的接口种类很多,有RS232,RS485,RJ45网线接口.  http://baike.baidu.com/view/192100.htm

PLS是 物流与供应链管理资格认证的 英文简称。该认证是赋予那些具备此领域核心知识能力的个人的职业认可。PLS 所涵盖的领域包括全球范围内广大物流与供应链经理普遍面临的那些问题，如：竞争战略，客户价值和服务，物流成本和绩效，快速响应，前置期管理，多组织协作，全球化，风险管理，供应链过程整合以及物流组织转换。PLS 中的知识体系是理解物流和供应链管理的基础，它为认证者在这个具有挑战性的职业中发展做了准备。http://baike.baidu.com/view/678752.htm